Сахалинский государственный университет Факультет нефти и газа

Физическое и математическое моделирование пластовых процессов

Работа студента II курса ФНиГ Иванова Ивана Ивановича

г.Южно-Сахалинск

2003 год

Оглавление

Глава 1 Комплекс компьютеризированного экспериментального оборудования для исследования пластовых процессов.	5

1.1	Система трехфазовой фильтрации.	5

1.2	Система двухфазной фильтрации.	5

1.3	Основы применения компьютерной томографии	6

Глава 2 Разработка нефтяной оторочки с помощью растворителей.	8

2.1	Пример расчёта параметров разработки нефтяной оторочки газоконденсатной залежи.	8

Введение

Месторождения природных газов представляют собой довольно сложные объекты. Помимо огромных размеров (иногда протяженностью в несколько километров) и больших глубин залегания многие из этих образований характеризуются многокомпонентным составом.

Вне зависимости от предусмотренного проектом разработки режима отбора запасов углеводородов достижение высоких коэффициентов извлечения из пласта жидких, а часто и газообразных углеводородов является задачей, решение которой, как правило, требует больших интеллектуальных физических и материальных усилий и затрат.

# Глава 1
Комплекс компьютеризированного экспериментального оборудования для исследования пластовых процессов.

Месторождения природных газов как объекты разработки запасов газа и газового конденсата характеризуются большим разнообразием. Это касается размеров объекта и термобарических условий в продуктивных отложениях, особенностей распределения фильтрационно-емкостных свойств по объему пласта и др.

Естественно, что конкретные характеристики объекта влияют на выбор системы разработки, а также на эффективность метода отбора запасов углеводородов. Очевидно, что без детального изучения процессов, происходящих в продуктивном пласте при его эксплуатации, невозможно обеспечить научное обоснование проекта разработки.

  - Система трехфазовой фильтрации.

Система трехфазной фильтрации предназначена для изучения процессов одно-, двух- и трехфазной фильтрации в пористой среде.

Технологические параметры системы фильтрации

| Параметр | Система трехфазной фильтрации | Система двухфазной фильтрации |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление | До 69 МПа | До 69 МПа |
| Рабочая температура | До 150оС | До 150оС |
| Истинная скорость флюидов в керне | 0,04 – 255 м/с | 0,10 – 255 м/с |
| Точность насосов | ±0,2% от установленного значения скорости | ±3% от установленного значения скорости |
| Длина керна | До 3 м | До 1 м |
| Диаметр керна | 3 см | 3 см |

Конструктивной особенностью системы трёхфазной фильтрации является то, что собственно течение смеси флюидов происходит в режиме рециркуляции, чем обеспечивает относительно быстрое достижение и строгое поддержание режима стационарной фильтрации.

  - Система двухфазной фильтрации.

Принципиально от системы трёхфазной фильтрации данная установка отличается тем, что имеет разомкнутый поток фильтрации смеси флюидов. Этим обеспечивается возможность изучения не только совместного стационарного течения фаз, но исследования различных воздействий на пласт путём нагнетания различных агентов.

Функциональная схема системы двухфазной фильтрации

Регулятор давления

Блок замера объема жидкой фазы

Сепаратор низкого давления

Ограничитель давления в системе

Гидронасос аккумуляторов

Блок кернодержателя

Блок насосов фильтрации

Источники питания

Блок аккумуляторов

Блок замера объема газовой фазы

Гады на утилизацию

  - Основы применения компьютерной томографии

Начиная с 1969 г. В медицинской практике и позднее в других областях широко используются методы компьютерной томографии.

Зная интенсивность источника рентгеновского излучения Is и интенсивность ослабленного излучения I, выражение для коэффициента линейной аттенюации μ, определяемого на основе закона Бира, можно представить в следующем виде:

IIs=exp(−μx)=exp−μppx,

где x – толщина, p – плотность объекта, μp - массовый коэффициент аттенюации.

Проникающий в объект рентгеновский луч либо поглощается им, либо отклоняется. По мере аттенюации рентгеновские лучи преобразуются в лучи меньшей интенсивности или в другие формы энергии. При отклонении лучи сталкиваются с атомами сканируемого объекта и движутся в направлении отличном от начального.

Прошедший ослабленный луч

Отклонившиеся рентгеновские лучи

Отклонившиеся рентгеновские лучи

Входящий рентгеновский луч

Изучаемый объект

Коэффициент линейной аттенюации μ можно вычислить по формуле:

μ=pσ(E)+bZ3.8E3.2p

В конструкцию томографа включены следующие основные части:

- Стол для объекта исследования

- Сканирующая арка

- Электронное устройство сбора данных

- Генератор высокого напряжения

- Консоль оператора

Глава 2
Разработка нефтяной оторочки с помощью растворителей.

Многие газоконденсатные месторождения характеризуются наличием нефтяной оторочки. Она может быть либо сплошной, подстилающей газоконденсатную область залежи, либо, как правило, разорванной, когда нефть залегает в виде узкого кольца.

  - Пример расчёта параметров разработки нефтяной оторочки газоконденсатной залежи.

Рассмотрим сводовую пластовую газоконденсатную залежь с нефтяной оторочкой. Глубина залегания продуктивных отложений 1300-1800 м. Характерные особенности залежи следующие:

- Низкая проницаемость;

- Низкая пластовая температура;

- Сравнительно малая вязкость нефти;

- Значительно по объему газовая шапка;

- Сравнительно большие углы падения пласта;

- Сравнительно малая молекулярная масса пластовой нефти.

Газо-промысловые характеристики опытного участка

| Параметр | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя глубина залегания | м | 1725 |
| Общая толщина | м | 20 |
| Эффективная нефтенасыщенная толщина | м | 8,3 |
| Средняя проницаемость | 10-15м2 | 13 |
| Пластовая температура | оС | 33 |
| Пластовое давление | МПа | 20,3 |
| Давление насыщения | МПа | 18,5 |

| Параметр | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя пористость | % | 12 |
| Запасы нефти опытного участка | тыс. т | 2280 |
| Запасы газовой шапки | млрд. м3 | 150 |
| Газонасыщенность нефти | м3/м3 | 135 |
| Плотность нефти в пластовых условиях | кг/м3 | 740 |
| Абсолютная отметка ГНК | м | 1690 |
| Вязкость нефти в пластовых условиях | МПаc | 1,7 |

в частности, определения относительных фазовых проницаемостей стационарным методом

от греческих томос – часть, слой и графо - пишу

? 100 г/моль